Pla d’Emergències i Organització de l’Autoprotecció

Llotja del Cànem

(Seu de la Ciutat)

Juny de 2009

INTRODUCCIÓ	2

1. IDENTIFICACIÓ	3

1.1. Situació i emplaçament de la Llotja del Cànem	3

1.2. Titular i activitat	3

1.3. Descripció de l’edifici instal·lacions	3

2. MITJANS DE PROTECCIÓ INTERIORS	4

2.1. Personal	4

2.2. Instal·lació d’extinció d’incendis	4

2.3. Instal·lació de detecció d’incendis	4

2.4. Il·luminació d’emergència i senyalització	4

3. MITJANS DE PROTECCIÓ EXTERIORS	5

4. ORGANITZACIÓ DE L’AUTOPROTECCIÓ	6

4.1. Definició dels equips d’intervenció	6

4.2. Classificació de les emergències i seqüències d’actuacions	6

4.2.1. Incendi	7

4.2.2. Accidents diversos	7

4.2.3. Amenaça de bomba	7

4.2.4. Explosió o detecció de paquets sospitosos	7

4.2.5. Evacuació	8

5. IMPLANTACIÓ	8

6. PLÀNOLS	8

Annex 1. Consignes d’actuació. Personal de la Llotja	9

Annex 2.	10

A2.1. Dades constructives i instal·lacions	10

A2.2. Inventari d’activitats, riscos i recursos	11

Annex 3. Telèfons d’emergència	16

Annex 4. Plànols	17

# INTRODUCCIÓ

El Pla d’Emergències i Organització de l’Autoprotecció estableix el marc orgànic i funcional previst en l’edifici de la Llotja del Cànem (Seu de la Ciutat de la Universitat Jaume I) amb l’objecte de previndre i controlar els riscos sobre les persones i els bens i donar una resposta adecuada a les posibles situacions d’emergència, garantint la integració d’aquestes actuacions en el sistema públic de protecció civil, a través del Pla d’Autoprotecció de la Universitat Jaume I.

El Pla d’Emergències i Organització de l’Autoprotecció aborda la identificació i avaluació dels riscos, les accions i mesures necessàries per a la prevenció i control de riscos, així com les mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas d’emergència.

El present pla inclou els elements fonamentals contra catàstrofes, calamitats, accidents, etc., per a evitar o controlar, en tant que siga possible, aquests fets, establint normes de comportament perquè, en comptes d’anar a remolc dels esdeveniments, puguem avançar-nos mitjançant la previsió, la qual cosa sens dubte, reduirà les conseqüències dels fets que van originar l’emergència.

El principal objectiu del Pla d’Emergències i Organització de l’Autoprotecció és garantir la seguretat i la salut de les persones que es troben a l’edifici (personal propi, usuaris, visitants, etc.), i de les persones que no es troben a l’edifici però que puguen veure’s afectades per una catàstrofe, deixant en segon lloc les conseqüències materials d’aqueix.

El present document inclou el Pla d’emergències per a l’edifici de la Llotja del Cànem (Seu de la Ciutat de la Universitat Jaume I).

# 1. IDENTIFICACIÓ

## 1.1. Situació i emplaçament de la Llotja del Cànem

L’edifici de la Llotja del Cànem (d’ara endavant, “la Llotja”) és un edifici antic, restaurat per la Universitat Jaume I per a ser la Seu de la Ciutat.

L’edifici està ubicat al centre antic de Castelló, junt a la plaça Major, al cantó entre el carrer Colón i el carrer Cavallers, i és la seu de la Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI).

Els vehicles del servei d’extinció d’incendis poden accedir a l’edifici pels carrers indicats.

## 1.2. Titular i activitat

Titular:	Universitat Jaume I

Adreça:	c/ Cavallers, 1

12001 Castelló de la Plana

El personal de la Llotja desenvolupa bàsicament tasques informatives i administratives, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 15 h. i de 16 a 21 h., i dissabtes de 10 a 14 h. L’horari d’apertura al públic també inclou els dissabtes i diumenges de 18 a 20:30 h.

A l’edifici també es realitzen les següents activitats:

- exposicions a les sales de la primera planta

- cursos de SAUJI a la segona planta

- reunions del Club de Debat de la Universitat Jaume I, a la primera platna

- presentacions i conferències diverses a la sala de conferències de la planta baixa.

## 1.3. Descripció de l’edifici instal·lacions

L’edifici es distribueix en 4 plantes (baixa, entreplanta, primera, segona) i coberta. Compta amb les següents instal·lacions generals:

- Xarxa elèctrica de baixa tensió

- Aigua potable

- Climatització

- Detecció i extinció d’incendis

- Intrusisme

El subministrament d’energia elèctrica s’efectua des d’un quadre general amb les proteccions necessàries ubicat a un local d’instal·lacions de la planta baixa.

Les instal·lacions de detecció i extinció d’incendis es detallen en els punts 2.2 i 2.3. En l’annex 2 s’indiquen les dades constructives i l’inventari d’activitats, riscos i recursos.

El manteniment es realitza per les empreses contractades per la Universitat Jaume I.

# 2. MITJANS DE PROTECCIÓ INTERIORS

## 2.1. Personal

Cada edifici de la Universitat Jaume I, segons la seua activitat, compta amb una organització de personal per fer front a les situacions d’emergència que es puguen produir.

L’edifici de la Llotja compta amb personal en horari aproximat de dilluns a divendres, de 9 a 15 h. i de 16 a 21 h., i dissabtes de 10 a 14 h. Les exposicions també estan obertes els dissabtes i diumenges de vesprada, de 18 a 20:30 h.

Sempre que hi ha activitat a l’edifici hi ha un guàrdia de vigilància i seguretat (aprox. dilluns a divendres de 9 a 21 h., dissabtes de 10 a 14 i de 18 a 20:30 h. i diumenges de 18 a 20:30 h.)

El personal de la Llotja haurà d’informar al cap d’emergències de la Universitat Jaume I (ext. 5555) de qualsevol situació anòmala o d’emergència que detecte.

## 2.2. Instal·lació d’extinció d’incendis

El local compta amb 12 extintors manuals d’incendi (8 PS6 de pols polivalent d’eficàcia 21A-113B, i 4 AC2 de CO2, d’eficàcia 34B)

El local no compta amb boques d’incendi equipades.

## 2.3. Instal·lació de detecció d’incendis

El sistema de detecció automàtica d’incendis de la Llotja està compost per 12 detectors automàtics i 5 polsadors manuals. Aquests elements estan connectats a la central d’incendis ubicada a la sala d’instal·lacions de l’entreplanta.

La central d’alarma està connectada a una Central Receptora d’Alarmes externa, de forma que quan hi ha una alarma, emet un avís telefònic. La Central Receptora Externa avisa immediatament el personal de seguretat segons el protocol d’actuacions establert i aquest acudeix al lloc del sinistre.

## 2.4. Il·luminació d’emergència i senyalització

Tenen per objecte assegurar, fins i tot faltant l’enllumenat general, la il·luminació als locals i accessos fins les eixides, per a una eventual evacuació del personal.

L’enllumenat de senyalització indica de manera permanent la situació de portes, corredors, escales i eixides dels locals durant tot el temps. L’enllumenat d’emergència està proveït d’una font pròpia d’energia que entra automàticament en funcionament en produir-se una caiguda en l’alimentació en la instal·lació d’enllumenat normal.

# 3. MITJANS DE PROTECCIÓ EXTERIORS

Bombers. S’estima un temps d’arrivada de 10 minuts des del parc de bombers de Castelló

SAMU. S’estima un temps d’arrivada de 10 minuts.

# 4. ORGANITZACIÓ DE L’AUTOPROTECCIÓ

L’objecte d’aquesta organització és establir una estructura de persones i una sèrie d’actuacions per a controlar des de l’inici les possibles situacions d’emergència que es puguen produir.

## 4.1. Definició dels equips d’intervenció

Atès el tamany de l’edifici de la Llotja i la quantitat de persones que hi treballen, es considera que tot el personal ha d’integrar l’equip de primera intervenció. Això és:

- 1 persona en recepció (planta baixa)

- 1 persona del SASC (exposicions planta primera)

- 2 persones de SAUJI (administració planta segona)

El personal de vigilància i seguretat serà de cap d’intervenció.

El cap d’emergències es el tècnic superior en seguretat en el treball de la Universitat Jaume I, igual que per a tots els edificis de l’UJI

## 4.2. Classificació de les emergències i seqüències d’actuacions

Els factors de risc més importants que defineixen la situació d’emergència a la Llotja i que poden necessitar diferents accions per al seu control són, bàsicament:

- Incendi

- Accidents diversos

- Amenaça de bomba

- Explosió o detecció de paquets sospitosos

Qualsevol altra situació d'emergència no contemplada s'intentarà controlar per assimilació a alguna de les seqüències d'actuacions que es defineixen per a aquests casos i el personal haurà d’avisar el cap d’emergències.

### 4.2.1. Incendi

Si es detecta un incendi, el personal de la Llotja ho ha de comunicar immediatament al cap d’intervenció de la Llotja. El cap d’intervenció, si escau, avisarà o ordenarà avisar el cap d’emergències de l’UJI i l’ajuda externa.

· Si és un CONAT, el personal de la Llotja l’ha d’atacar amb els extintors manuals. Si l’acció resulta efectiva, han d’informar el cap d’emergències i tornar a la normalitat. Si s’ha avisat els bombers i encara no hi han arribat, el cap d’emergències els tornarà a avisar per a anul·lar la seua actuació.

· Si és un INCENDI, o si l’atac al conat no resulta efectiu, tanqueu les portes i les finestres i evacueu l’edifici. Comuniqueu-ho al cap d’emergències.

### 4.2.2. Accidents diversos

De forma general, si ocurreix un accident en la Llotja, el personal l’ha de valorar i:

- Si és un accident lleu, realitzar la primera atenció.

- Si és un accident greu, s’ha de protegir la persona o persones afectades

Avisar els Serveis Externs d'Urgències (ext. 1092).

Cal prestar atenció a la persona o persones afectades fins l’arribada del personal sanitari.

### 4.2.3. Amenaça de bomba

Si qualsevol treballador de la Llotja rep un avís de bomba, ha de prendre totes les dades que li siguen comunicades sobre el lloc i l’hora de l’explosió. A més, ha d’intentar fixar-se en la veu (home/dona, jove/major,…) l’accent, la manera d’expressar-se i altres característiques de la conversa telefònica.

A continuació ho ha de comunicar immediatament al cap d’intervenció i seguir les seues instruccions. Aquest avisarà el cap d’emergències i, en cas de dubte, avisarà a la Policia Nacional (ext. 1091).

En tot cas se seguiran les instruccions del cap d’emergències i de la policia.

### 4.2.4. Explosió o detecció de paquets sospitosos

En el moment que una persona detecte un paquet sospitòs o una explosió ha d’avisar immediatament al cap d’intervenció. Si escau, avisarà a la Policia Nacional.

De forma preventiva intentarà tancar o acordonar la zona per tal que ningú s’arrime al lloc. Si escau donarà l’ordre d’evacuació de l’edifici.

Si hi ha persones ferides, s’haurà d’avisar a les ajudes externes (SAMU).

### 4.2.5. Evacuació

Si es dona una situació d’emergència que requerisca l’evacuació de l’edifici (incendi, explosió, amenaça de bomba...), el cap d’intervenció donarà l’ordre d’evacuació corresponent, i ho comunicarà al cap d’emergències de la Universitat Jaume I.

El personal de la Llotja ha de fer una ràpida inspecció de tot l’edifici per comprovar que no hi queda ningú, especialment als lavabos. Si hi ha persones amb minusvalideses seran ajudades a eixir a l’exterior.

# 5. IMPLANTACIÓ

Per a la implantació del Pla d’emergències i organització de l’autoprotecció es realitzarà una sessió de formació per a tot el personal de la Llotja que inclourà coneixements sobre la utilització d’extintors portàtils i normes d’evacuació.

# 6. PLÀNOLS

En l’annex 4 s’inclouen els següents plànols:

- Plànol general de Castelló en el qual s’indica la ubicació de l’edifici de la Llotja.

- Plànol de distribució en planta i mitjans de protecció:

- Vies d’evacuació.

- Extintors d’incendi

- Detectors automàtics d’incendi i polsadors d’alarma.

- Quadre general d’electricitat del local

# Annex 1. Consignes d’actuació.
Personal de la Llotja

Incendi

Comuniqueu-ho immediatament al cap d’intervenció i seguiu les seues instruccions

Si és un conat d’incendi, ataqueu el foc amb extintors manuals adequats

Si l’acció resulta efectiva, informeu el cap d’emergències

Si és un incendi o el conat no es controla,

Tanqueu les portes i finestres

Evacueu el local

Comuniqueu-ho al cap d’emergències de l’UJI

Accidents diversos

- Si és un accident lleu, realitzeu la primera atenció.

- Si és un accident greu, protegiu la persona o persones afectades

Aviseu els Serveis Externs d'Urgències (ext. 1092).

Presteu atenció a la persona o persones afectades fins l’arribada del personal sanitari.

Amenaça de bomba

Prengueu les dades que us comuniquen sobre el lloc i l’hora de l’explosió

Intenteu fixar-vos bé en el diàleg i en les característiques de la veu (home/dona, jove/major, accents especials, manera d’expresar-se,…), així com en altres característiques de la conversa telefònica.

Aviseu immediatament al cap d’intervenció (aquest avisarà el cap d’emergències).

Si no el localitzeu, aviseu al cap d’emergències (5555)

Si no contesten, aviseu a la Policia Nacional (1091)

Seguiu les seues instruccions i col·laboreu en allò que se us indique.

Explosió o Detecció de paquet sospitòs

Aviseu al cap d’intervenció.

Si escau, aviseu a la Policia Nacional

Tanqueu o acordoneu la zona

Si escau, ordeneu la evacuació de la zona afectada

Evacuació

Mantingueu la calma i transmeteu tranquil·litat

Reviseu el local per comprovar que no queda ningú dins, especilament els lavabos.

Manteniu l’ordre en l’evacuació

Tanqueu les portes i les finestres que poden donar lloc a corrents d’aire en la zona afectada (en cas d’incendi)

Si hi ha fum, realitzeu l’evacuació arran de sòl

Presteu especial atenció a les persones amb dificultat o minusvalideses.

Dirigiu-vos al lloc de concentració fixat (Junt a l’edifici de Bancaixa)

Informeu al cap d’emergències

# Annex 2.

## A2.1. Dades constructives i instal·lacions

Superfícies

La superfície útil de l’edifici és de 	512,20 m2

La superfície construïda és de	727,80 m2

L’edifici es distribueix en planta baixa, entreplanta, primera, segona i coberta.

Estabilitat al foc de l’estructura de l’edifici

L’estructura és de formigó armat	EF > 90 minuts

Accessos a l’edifici

L’accès principal a l’edifici és el hall de recepció (en la planta baixa), zona oberta al carrer, amb 4 m. d’ample. Aquest hall està obert durant l’horari d’apertura de l’edifici al públic.

L’edifici té una porta de 1 m. d’ample que accedeix a l’escala i s’utilitza quan hi ha activitat a l’edifici fora de l’horari d’apertura al públic.

La sala de conferències de la planta baixa té dos portes d’eixida directes al carrer, ubicades una al costat de l’altra.

Els vehicles del servei d’extinció d’incendis poden accedir a l’edifici pels carrers de Castelló.

Ocupació total de l’edifici

193 persones.

Instal·lacions generals amb risc

No hi ha

Instal·lacions de protecció

Detecció automàtica d’incendis

Alarma:	Extinció:	Llum d’emergència en:

Telèfon interior	Extintors portàtils	Portes

Telèfon exterior		Corredors

Polsadors		Escales

## A2.2. Inventari d’activitats, riscos i recursos

Planta baixa

Superfície construïda:		210 m²

Superfície útil:		143 m²

| Activitat | Superf. total (m²) | Ocupació màxima | Risc |
| --- | --- | --- | --- |
| Recepció i hall | 60,70 | 31 | - |
| Sala de conferències | 45,35 | 38 | - |
| Magatzem / Instal·lacions | 8,45 | - | - |
| Circulacions | 29,26 | - | - |

Mitjans d’evacuació

Nombre d’eixides generals:	2	Obertura en sentit de l’evacuació

Ample (m):	1 m.

Nombre d’eixides d’emergència:	1	Obertura en sentit de l’evacuació

Ample (m):	2 x 1 metres

Ocupació màxima de la planta:	69 persones

Altres mitjans en la planta

Detecció automàtica:	3 detectors

2 polsadors manuals

Extinció:	3 extintors de pols ABC (PS6)

1 extintor de CO2 (AC2)

Il·luminació d’emergència

Entreplanta

Superfície construïda:		126 m²

Superfície útil:		90 m²

| Activitat | Superf. total (m²) | Ocupació màxima | Risc |
| --- | --- | --- | --- |
| Despatx institucional | 43,00 | 5 | - |
| Magatzem / Instal·lacions | 9,33 | - | - |
| Circulacions | 32,00 | - | - |

Mitjans d’evacuació

Nombre d’escales:	1

Ample (m):	1,20 m.

Ocupació màxima de la planta:	5 persones

Altres mitjans en la planta

Detecció automàtica:	2 detectors

1 polsador manual

Extinció:	2 extintor de pols ABC (PS6)

1 extintor de CO2 (AC2)

Il·luminació d’emergència

Planta Primera

Superfície construïda:		226 m²

Superfície útil:		160 m²

| Activitat | Superf. total (m²) | Ocupació màxima | Risc |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala exposicions A. Club de Debat | 66,50 | 70 | - |
| Sala exposicions B. | 49,90 | 25 | - |
| Magatzem / Instal·lacions | 9,30 | - | - |
| Circulacions | 32,75 | - | - |

Mitjans d’evacuació

Nombre d’escales:	1

Ample (m):	1,20 m.

Ocupació màxima de la planta:	95 persones

Altres mitjans en la planta

Detecció automàtica:	4 detectors

1 polsador manual

Extinció:	2 extintor de pols ABC (PS6)

1 extintor de CO2 (AC2)

Il·luminació d’emergència

Planta Segona

Superfície construïda:		153 m²

Superfície útil:		108 m²

| Activitat | Superf. total (m²) | Ocupació màxima | Risc |
| --- | --- | --- | --- |
| Administració SAUJI | 30,00 | 3 | - |
| Aula formació SAUJI | 41,35 | 21 | - |
| Magatzem / Instal·lacions | 9,35 | - | - |
| Circulacions | 32,25 | - | - |

Mitjans d’evacuació

Nombre d’escales:	1

Ample (m):	1,20 m.

Ocupació màxima de la planta:	24 persones

Altres mitjans en la planta

Detecció automàtica:	3 detectors

1 polsador manual

Extinció:	1 extintor de pols ABC (PS6)

1 extintor de CO2 (AC2)

Il·luminació d’emergència

Planta Coberta

Superfície construïda:		21 m²

Superfície útil:		15 m²

| Activitat | Superf. total (m²) | Ocupació màxima | Risc |
| --- | --- | --- | --- |
| Instal·lacions | 11,00 | Ocasional | - |

Mitjans d’evacuació

Nombre d’escales:	1	Escala fija en pared, acceso desde local de planta segunda

Ocupació màxima de la planta:	ocasional

Altres mitjans en la planta

Il·luminació d’emergència

# Annex 3.
Telèfons d’emergència

Extensions internes

Cap d’intervenció de la Llotja

Cap d’emergències de l’UJI	5555

Personal de vigilància i seguretat UJI	9191

Extensions a l’exterior (no cal marcar el 0)

BOMBERS	1085

SAMU	1092

Policia local	1092

Policia nacional	1091

Unión de Mutuas (24 h.)	0 900 100 692

# Annex 4.
Plànols